###### Lietotāja

rokasgrāmata

PC6010

# Īss norādījumu pārskats

Šī rokasgrāmata domāta lietotājiem. Katrai lietotāju grupai ir ļauta piekļūšana atšķirīgām funkciju kopām.

Lai veiktu kādu funkciju:

- Kad papildtastatūrai nav uzdotas funkcijas, tā parāda laiku un datumu:

12:00 2000/01/01

Enter Your Code

(Ievadiet jūsu kodu)

Lai varētu iziet uz galveno izvēlni, ievadiet jūsu piekļūšanas kodu (paroli).

2. Papildtastatūra piedāvā jums jautājumus par izvēlamo funkciju. Sīkāka informācija par katru funkciju atrodama atbilstošā nodaļā.

3. Nospiediet       Yes (Jā) lai izvēlētu funkciju

Nospiediet        No (Nē) lai pārlēktu uz nākamo funkciju.

4. Atbildiet        Yes (Jā) vai        No (Nē)   uz katru jautājumu līdz jūs esat pabeiguši.

Atcerieties: Ja jūs vēlaties sākt vēlreiz no sākuma, jebkurā brīdī nospiediet          Cancel (Atlikt).

Ja pārskatot pozīciju sarakstu, papildtastatūrā mirgo > tad ir papildus informācija.

Izmantojiet    lai apskatītu katru saraksta pozīciju.

Galvenā  izvēlne:

Uzvedņu kārtība galvenajā izvēlnē sniegta zemāk.

Sīkāka informācija par katru uzvedni atrodama norādītajā lappusē.

Lietotāji var redzēt tikai tās uzvednes, pie kurām  tiem ir ļauta piekļūšana.

Uzvedne                                             Lappuses Nr.

Do You Want To

Turn Areas On? (Vai jūs vēlaties ieslēgt rajonus?)....................………….  …………6

Do You Want To

Turn Areas Off? (Vai jūs vēlaties izslēgt rajonus?)…………………………………….10

Do you want to

Delay Auto-Arm? (Vai jūs vēlaties atlikt režīmu “Auto-Arm”?)…………………………………15

## Pamata līmeņa lietotāja uzvedņu  saraksta beigas

Activate

Door Strike? .(Vai aktivizēt durvju  aizvaru?)..................... ………………………16

Do You Want to

Reset Detectors?  (Vai jūs vēlaties atiestatīt detektorus?)....................……………………..16

## Paaugstināta līmeņa lietotāja uzvedņu saraksta beigas

End of List (Saraksta beigas)

View List Again? (Vai atkal pārskatīt sarakstu?)

Lai atgrieztos pie  uzvedņu sākuma, nospiediet

|  | Yes (Jā) |
| --- | --- |

Lai atgrieztos pie sākotnējā ekrāna          nospiediet            No (Nē).

#### Jūsu rajona(u) ieslēgšana  (ON)  un izslēgšana (OFF)

### 2. NODAĻA

Šajā nodaļā aprakstīts kā sistēmā  ieslēgt  un  izslēgt  jūsu rajonus.  Jūs variet  ieslēgt  un  izslēgt  tos rajonus,  kuri jums ir piesaistīti. Visiem lietotājiem rūpīgi jāizlasa šī nodaļa.

Atcerieties – jūs variet atgriezties sākotnējā ekrāna jebkurā laikā nospiežot Cancel (Atcelt).

Tomēr, šāda                Cancel (Atcelt) nospiešana nenovērš rajonu atrašanos ieslēgtā stāvoklī. Lai varētu palikt rajonā vai atkal ieiet rajonos, jums jāievada jūsu piekļūšanas kods un  jāizslēdz rajoni.

2.1 Jūsu piekļūšanas koda ievadīšana ______________________________________________________

Pamata

Paaugstināta līmeņa lietotājs

Pārraugs (Supervisor)

Pārvaldnieka (Master)

Pirms jūs variet izmantot jebkuras šīs sistēmas iespējas, jums nepieciešams ievadīt jūsu piekļūšanas kodu. Papildtastatūra vienmēr vispirms uzrāda sākotnējo ekrānu:

Solis1. 12:00 2000/01/01

Enter Your Code

(Ievadiet jūsu  kodu)             Ievadiet jūsu piekļūšanas kodu ar ciparu paneļa palīdzību.

Ja jūs ievadiet  spēkā esošu kodu,  papildtastatūra izdod 3 īsus pīkstienus, papildtastatūra parāda nākošo uzvedni. Piemēram, papildtastatūra var parādīt:

Do You Want To

Turn Areas On?  (Vai jūs vēlaties ieslēgt rajonus?)           Pārejiet uz soli 4 (ja kods ir spēkā esošs).

Ja kods nav spēkā esošs

Solis 2. Ja jūs ievadiet kodu, kas nav spēkā esošs, papildtastatūra izdod vienu garu pīkstienu un sistēma piedāvā:

Code Not Valid

Please Try Again

(Kods nav spēkā esošs

Lūdzu, mēģiniet vēlreiz)

Pēc 2 sekundēm, papildtastatūrā atgriežas sākotnējais ekrāns:

12:00 2000/01/01

Enter Your Code

(Ievadiet jūsu  kodu)

Solis 3. Ievadiet jūsu  kodu. Ja jūs ievadiet spēkā esošu kodu, papildtastatūra izdod 3 īsus pīkstienus un sistēma piedāvā:

Do You Want To

Turn Areas On? (Vai jūs vēlaties ieslēgt rajonus?)

Ja kods ir spēkā esošs

Solis 4. Atbildiet             Yes (jā)  vai  or              No (nē)   uz katru  papildtastatūras uzvedni līdz esat pabeidzis. Sīkāku informāciju par katru uzvedni skatiet  rokasgrāmatā par procedūrām

2.2 Visu jūsu rajonu ieslēgšana (ON)______________________________________________________

Pamata

Paaugstināta līmeņa lietotājs

Pārraugs (Supervisor)

Pārvaldnieka (Master)

Šajā procedūrā paskaidrots kā ieslēgt visus rajonus, kuriem jums ir ļauta piekļūšana. Pirms jūs

ieslēdziet rajonus, jums jāpārbauda, vai tie nav aizņemti un ka visas zonas ir noslēgtas

(tas ir, durvis un logi ir noslēgti un rajonā nekas nekustas).

Solis1. 12:00 2000/01/01

Enter Your Code

(Ievadiet jūsu  kodu)               Ievadiet jūsu piekļūšanas kodu.

Solis 2. Papildtastatūra uzrāda:

Do You Want To

Turn Areas On?   (Vai jūs vēlaties ieslēgt rajonus?)             Lai apstiprinātu,  nospiediet              Yes (jā)

Solis 3. Papildtastatūra uzrāda:

Turn ON All

Your Areas?  (Vai ieslēgt visus jūsu rajonus?)                    Lai apstiprinātu,  nospiediet              Yes (jā)   .

Solis 4. Papildtastatūra iepīkstas 3 reizes, iedegas gaismas signāls IESLĒGTS (ON ) un papildtastatūra uzrāda:

All Your Areas                                                                                    Lūdzu  aizejiet

Are Turning On  (Visi jūsu rajoni tiek ieslēgti)             pēc tam ,                tagad... 120

Solis 5. Papildtastatūra uzskaita laiku, kas ļauts iziešanai (skaitlis apakšējā labējā stūri,  uzrāda cik daudz laika palicis). Izejiet no rajona caur ieejas /izejas durvīm. Rajons tiks ieslēgts, kad beigsies iziešanas laika atskaite.

PIEZĪME: Nospiežot                Cancel (Atlikt) netiks kavēta  rajona ieslēgšanās. Lai varētu palikt rajonā vai atkal ieiet rajonā, jums jāievada jūsu piekļūšanas kods un jāizslēdz rajons.

Mēģinājums nav izdevies Ja mēģinot rajonus ieslēgt jūs redzat ziņojumu Attempt failed View Problems? (Mēģinājums nav izdevies Apskatiet kas par problēmām?) tad viena vai vairākas zonas var būt atvērtas vai arī radušās problēmas. Sīkākus norādījumus skatiet nodaļā 2.4.

2.3 Dažu jūsu rajonu ieslēgšana (ON)_________________________________________________

Pamata

Paaugstināta līmeņa lietotājs

Pārraugs (Supervisor)

Pārvaldnieka (Master)

Šajā procedūrā paskaidrots kā ieslēgt dažus no rajoniem, kuriem jums ir ļauta piekļūšana. Pirms jūs

ieslēdziet kādus rajonus, jums jāpārbauda, ka tie nav aizņemti un ka visas zonas ir noslēgtas

(tas ir, durvis un logi ir noslēgti un rajonā nekas nekustas).

Solis1. 12:00 2000/01/01

Enter Your Code

(Ievadiet jūsu  kodu)                      Ievadiet jūsu piekļūšanas kodu.

Solis 2. Papildtastatūra uzrāda:

Do You Want To

Turn Areas On?    (Vai jūs vēlaties ieslēgt rajonus?) Lai apstiprinātu,  nospiediet                  Yes (jā)

Solis 3. Papildtastatūra uzrāda:

Turn ON All

Your Areas?   (Vai ieslēgt visus jūsu rajonus?)                                             Nospiediet                  No (Nē )     .

Solis 4. Papildtastatūra uzrāda katra rajona sarakstu, kuriem jums ir ļauta piekļūšana. Piemēram:

Turn ON Area? (Vai ieslēgt rajonu?)

Area 1 (Rajons 1)

Ja jūs nevēlaties ieslēgt rajonu, nospiediet            No (Nē ) . Papildtastatūra uzrāda nākamo pieejamo rajonu.

Ja tas ir rajons, ko  jūs vēlaties ieslēgt, nospiediet              Yes (jā) . Papildtastatūra uzrāda:

Area 1 (Rajons 1)

is Turning On (tiek ieslēgts)

PIEZĪME: Kad jūs esat ieslēguši rajonu, kurā jūs atrodaties, jūs nevariet no šīs papildtastatūras ieslēgt kādu citu rajonu. Papildtastatūra iepīkstas 3 reizes, iedegas gaismas signāls IESLĒGTS (ON ) papildtastatūra

uzrāda:

Please Leave

Now... 120

(Lūdzu  aizejiet

tagad.. 120)

Papildtastatūra uzskaita laiku kas ļauts iziešanai. izejiet no rajona caur ieejas /izejas durvīm.

Solis5. Ja jūs esat nonācis pie saraksta beigām (un ja jūs neesat ieslēdzis rajonu, kurā jūs atrodaties),

papildtastatūra uzrāda:

End of List (Saraksta beigas)

Exit Now?  (Vai tagad beigt?)

Lai atgrieztos pie pieejamo rajonu saraksta sākuma nospiediet            No (Nē )

Lai atgrieztos pie sākotnējā ekrāna, nospiediet                Yes (jā)          .

Norādījums!

Ja jums nepieciešams ieslēgt

rajonu, kurā jūs atrodaties,

pārliecinieties,

ka jūs to ieslēdzāt kā PĒDĒJO!

2.4 Rajona(u) ieslēgšana (ON) – Ziņojums "Mēģinājums nav izdevies" ________________________________

Pamata

Paaugstināta līmeņa lietotājs

Pārraugs (Supervisor)

Pārvaldnieka (Master)

Ja mēģinot  veikt rajona(u) ieslēgšanu (ON) jūs redzat ziņojumu “Mēģinājums nav izdevies”, viena vai vairākas zonas ir nenoslēgtas vai arī ir bojājums. Ieslēdzot rajonu, ja iespējams, pārliecinieties, ka visas

zonas ir noslēgtas.

BRĪDINĀJUMS: Ieslēdzot rajonus ar nenoslēgtām zonām samazinās jūsu drošības aizsardzība. Ja zona

jūsu rajonā nedarbojas, vai jūs nevariet to noslēgt, nekavējoties  ziņojiet  pārrauga (Supervisor) vai pārvaldnieka (Master) lietotāja līmenim, lai problēma varētu tikt atrisināta.

Solis1. Veiciet procedūru 2.2 vai 2.3 lai mēģinātu ieslēgt visus vai dažus no jūsu rajoniem.

Solis 2. Papildtastatūra uzrāda:

Turn On All                                                       Turn ON Area? (Vai ieslēgt rajonu?)

Your Areas?                                    vai   (0R)   Area 1 (Rajons 1)

(Vai ieslēgt visus jūsu rajonus?)

Lai apstiprinātu kādu no šī opcijām, nospiediet                  Yes (jā)   .

Solis3. Papildtastatūra uzrāda:

Attempt Failed (Mēģinājums nav izdevies)

View Problems? (Apskatiet kas par problēmām?)

Lai redzētu atvērto zonu sarakstu nospiediet               Yes (jā).

Solis4. Papildtastatūra uzrāda sarakstu  zonai (ām), kas atvērtas vai kam ir bojājumi un rajonu(us) kur ir šīs zonas. Izmantojiet  slēdžus      lai apskatītu katru atvērto zonu. Kad jūs esat nonācis līdz saraksta beigām,  papildtastatūra uzrāda:

End of List (Saraksta beigas)

Turn On Anyway? (Vai ieslēgt katrā ziņā?)

Solis5. Atvērto zonu pārbaude

Ja jūs vēlaties iet un pārbaudīt vai sarakstā uzrādītās zonas ir noslēgtas, nospiediet               No (Nē )   .

Papildtastatūra uzrāda:

Sistem Will Not

Turn Areas On! (Sistēma neieslēgs rajonus!)

Aizveriet visas durvis un logus un apturiet kustību katrā no sarakstā norādītām zonām, tad pārejiet atpakaļ uz

soli 2. Ja visas zonas ir nodrošinātas, jūs spēsiet ieslēgt  izvēlēto(os) rajonu(us) kā aprakstīts

procedūrās 2.2 un 2.3.

turpinājums nākošajā lappusē...

Vai ieslēgt rajonu(us) katrā ziņā

Ja jūs vēlaties turpināt ieslēgt jūsu rajonu(us) ar sarakstā norādītajām atvērtajām zonām vai bojājumiem,

nospiediet               Yes (jā)   . Papildtastatūra uzrāda sekojošu ziņojumu:

Warning-Security

Reduced (Brīdinājums-drošība samazināta)

Ja jūs redziet  šo ziņojumu, jūs variet  turpināt ieslēgt jūsu rajonu us), bet jums jāziņo  pārrauga (Supervisor) vai pārvaldnieka (Master) lietotāja līmenim par zonām, kur ir problēmas.

Papildtastatūra uzrāda:

Press (YES) to

Confirm... (Nospiediet YES (jā) lai apstiprinātu)

Lai turpinātu ieslēgt jūsu rajonu(us), pārejiet uz soli  6.

Lai pārtrauktu jūsu rajona(u) ieslēgšanu, pārejiet uz soli  7.

Solis6. Lai ieslēgtu jūsu rajonu(us) ar atvērtu(ām) zonu(ām), nospiediet              Yes (jā) . Papildtastatūra uzrāda:

Warning

Confirmed (Brīdinājums apstiprināts)

Sistēma ieslēgs rajonu(us). Ja jūs esat  ieslēdzis rajonu kurā jūs atrodaties,

papildtastatūra uzrāda:

Please Leave

Now... 120

(Lūdzu  aizejiet

tagad.. 120)

Papildtastatūra uzskaita laiku kas ļauts iziešanai. izejiet no rajona  caur ieejas /izejas durvīm

Solis7. Lai pārtrauktu jūsu rajona(u) ieslēgšanu, nospiediet                   No (Nē ). Papildtastatūra uzrāda:

System Will Not                                                                                   Turn ON All  (Vai ieslēgt visus

Turn Areas On!   (Sistēma neieslēgs rajonus!)                   pēc tam       Your Areas?   jūsu rajonus?)

Lai ieslēgtu citus rajonus, pārejiet atpakaļ uz soli  1.

Ziņojiet  pārrauga (Supervisor) vai pārvaldnieka (Master) lietotāja līmenim par zonām kur ir problēmas.

2.5 Visu jūsu rajonu izslēgšana (OFF) ______________________________________________________

Pamata

Paaugstināta līmeņa lietotājs

Pārraugs (Supervisor)

Pārvaldnieka (Master)

Šajā procedūrā paskaidrots kā izslēgt visus rajonus, kuriem jums ir ļauta piekļūšana.

Solis1. 12:00 2000/01/01

Enter Your Code

(Ievadiet jūsu  kodu)               Ievadiet jūsu piekļūšanas kodu.

Solis2. Ja daži no jūsu rajoniem jau ir izslēgti, papildtastatūra uzrāda:

Do You Want To (Vai jūs vēlaties ieslēgt rajonus?)

Turn Areas On?                                                                     Nospiediet              No (Nē ).

Solis3. Papildtastatūra uzrāda:

Do You Want to (Vai jūs vēlaties izslēgt rajonus?)

Turn Areas Off?                                                          Lai apstiprinātu,  nospiediet               Yes (jā)     .

Solis4. Papildtastatūra uzrāda:

Turn Off All (Vai izslēgt visus jūsu rajonus?)

Your Areas?                                                Lai apstiprinātu,  nospiediet            Yes (jā)     .

Solis5. Papildtastatūra iepīkstas 3 reizes, iedegas gaismas signāls  IZSLĒGTS (OFF) papildtastatūra uzrāda:

All Your Areas (Visi jūsu rajoni ir izslēgti!)

Are Now OFF!

Solis6. Papildtastatūra tagad atgriežas pie sākotnējā ekrāna.

2.6 Dažu jūsu rajonu izslēgšana (OFF) ________________________________________________

Pamata

Paaugstināta līmeņa lietotājs

Pārraugs (Supervisor)

Pārvaldnieka (Master)

Šajā procedūrā paskaidrots, kā izslēgt dažus no rajoniem, kuriem jums ir ļauta piekļūšana..

Solis1. 12:00 2000/01/01

Enter Your Code

(Ievadiet jūsu  kodu)              Ievadiet jūsu piekļūšanas kodu.

Solis2. Ja daži no jūsu rajoniem jau ir izslēgti, papildtastatūra uzrāda:

Do You Want To (Vai jūs vēlaties ieslēgt rajonus?)

Turn Areas On?                                                                         Nospiediet                 No (Nē ).

Solis3. Papildtastatūra uzrāda:

Do You Want to (Vai jūs vēlaties izslēgt rajonus?)

Turn Areas Off?                 Lai apstiprinātu,  nospiediet                Yes (jā)      .

Solis4. Papildtastatūra uzrāda:

Turn OFF All (Vai jūs vēlaties izslēgt visus jūsu rajonus?)

Your Areas?                         Nospiediet               No (Nē )  .

Solis5. Papildtastatūra uzrāda rajonu sarakstu, kuriem jums ir ļauta piekļūšana un kuri ir ieslēgti.

Piemēram:

Turn OFF Area? (Vai izslēgt rajonu?)

Area 1 (Rajons 1)

Ja jūs nevēlaties izslēgt rajonu, nospiediet                   No (Nē )

Ja tas ir rajons, ko jūs vēlaties izslēgt, nospiediet            Yes (jā)       . Papildtastatūra uzrāda:

Area 1 (Rajons 1)

Is Now OFF! (Tagad ir izslēgts!)

Solis6  Kad jūs esat nonācis līdz saraksta beigām, papildtastatūra uzrāda:

End of List  (Saraksta beigas)

Exit Now? (Vai tagad beigt?)

Lai atkal apskatītu rajonus, nospiediet               No (Nē )  .

Lai atgrieztos pie galvenās izvēlnes, nospiediet                 Yes (jā)          .

Trauksmes un bojājumu signālu apklusināšana un dzēšana

### 3. NODAĻA

BRĪDINĀJUMS: Ja jūs konstatējiet, ka  trauksmes signāls  bijis jūsu prombūtnes laikā, tad ir iespējams, ka iebrucējs vēl ir tur  vai  arī degšana vēl turpinās. Dodieties uz tuvāko drošo vietu un izsauciet vietējos pārstāvjus lai lietu noskaidrotu.

Ja  trauksmes signāls bija nejaušs, nekavējoties izsauciet vietējos pārstāvjus lai novērstu nevajadzīgu reaģēšanu.

3.1 Zvanu izslēgšana ____________________________________________________________

Pamata

Paaugstināta līmeņa lietotājs

Pārraugs (Supervisor)

Pārvaldnieka (Master)

Ja zvani signalizē par trauksmi, jūs tos variet  izslēgt veicot sekojošo:

Solis1. 12:00 2000/01/01

Enter Your Code

(Ievadiet jūsu  kodu)                    Ievadiet jūsu piekļūšanas kodu.

Solis2. Ja jūsu rajons(i)  bija ieslēgts(i) un ja trauksmes signāls ir rajonā, ar ko saistīta papildtastatūra, sistēma apklusinās zvanus un izslēgs ārā rajonu. Papildtastatūra uzrāda:

Area 1

is now OFF!

(Rajons 1 ir tagad izslēgts!)

Ja jūsu rajons(i)  bija izslēgts un ja trauksmes signāls ir rajonā, ar ko saistīta papildtastatūra,

papildtastatūra uzrāda:

Silence Local

Alarm?                                                      Lai izslēgtu zvanus, nospiediet              Yes (jā)   .

(Vai apklusināt  vietējo

trauksmes signālu?)

Papildtastatūra uzrāda:

Local Alarm

Is Now OFF!

(Vietējais trauksmes signāls ir tagad izslēgts!)

Solis3. Ja zvani joprojām skan citos rajonos, papildtastatūra  uzrādīs:

Turn Off

Remote Alarms?

(Vai izslēgt attālos trauksmes signālus?)            Lai izslēgtu zvanus, nospiediet                 Yes (jā)

Solis4. Zvani izslēdzas citā(os) rajonā(os). Papildtastatūra uzrāda:

Remote Alarms

Are Now OFF!

(Attālie trauksmes signāli ir tagad izslēgti!)

Papildtastatūra atgriežas pie galvenās izvēlnes.

3.2 Trauksmes signālu dzēšana _____________________________________________________________

Pamata

Paaugstināta līmeņa lietotājs

Pārraugs (Supervisor)

Pārvaldnieka (Master)

Šajā nodaļā paskaidrots, kā apstiprināt un dzēst trauksmes signālus.

Solis1. Ja jūs ievadiet jūsu  kodu, vai esat izslēguši rajonu(us) pēc tam kad bijis trauksmes signāls,

papildtastatūra uzrādīs:

There are Alarms

View Alarm List?

(Ir trauksmes signāli

Vai parādīt   trauksmes signālu sarakstu?)

Ja jūs nospiedīsiet                 No (Nē ),    papildtastatūra uzrāda nākamo izvēlnes pozīciju.

Ja jūs nospiedīsiet               Yes (jā)   , papildtastatūra uzrāda trauksmes signālu sarakstu kādi bijuši kopš rajons(i) pēdējo reizi uzstādīts(i) apsardzes režīmā. Piemēram,

Area 1 (Rajons 1)          >

Zone 1 (Zona 1)

Solis2. Izmantojiet pogas     lai apskatītu katru trauksmes signālu. Kad jūs esat nonācis līdz saraksta beigām,

papildtastatūra uzrāda:

End of List

Clear Alarms?

(Saraksta beigas

Vai nodzēst trauksmes signālus?)

Solis3. Ja jūs nevēlaties nodzēst trauksmes signālu atmiņu, nospiediet              No (Nē ). Papildtastatūra

atgriežas  pie  soļa 1 uzrādījuma.

Lai nodzēstu trauksmes signālu atmiņu, nospiediet              Yes (jā)   . Papildtastatūra uzrāda:

Detector Reset                                                              Alarm(s) Now

In Progress                                                                    Cleared!

(Notiek detektoru atiestate)                       pēc tam          (Trauksmes signāls(i) tagad nodzēsts(i)! )

Papildtastatūra atgriežas pie galvenās izvēlnes.

Ja papildtastatūra uzrāda

Unable to Clear

All Alarm(s)!

(Nav iespējams nodzēst visus trauksmes signālus!)

sistēma nav spējīga atiestatīt vienu vai vairākus detektorus. Ziņojiet  par problēmu  pārrauga (Supervisor) vai pārvaldnieka (Master) lietotāja līmenim.

3.3 Bojājuma apstākļu noskaidrošana un dzēšana__________________________________________

Pamata

Paaugstināta līmeņa lietotājs

Pārraugs (Supervisor)

Pārvaldnieka (Master)

Vadības panelis nepārtraukti pārbauda virkni iespējamu bojājumu.

Ja gadās kāds no šiem bojājumiem, papildtastatūra divreiz iepīkstas katrās  10 sekundēs. Ievadiet jūsu piekļūšanas kodu un veiciet zemāk norādīto procedūru lai redzētu sistēmas bojājumus.

PIEZĪME: Bojājuma apstākļi samazina jūsu sistēmas projektēto drošību. Ziņojiet pārrauga (Supervisor) vai pārvaldnieka (Master) lietotāja līmenim lai tiktu veikta apkope.

Solis1. 12:00 2000/01/01

Enter Your Code                                   Ievadiet jūsu piekļūšanas kodu

(Ievadiet jūsu kodu)

PIEZĪME:

Paaugstināta līmeņa lietotāji

var apskatīt atšķirīgu

bojājumu sarakstu nekā pamata

līmeņa lietotāji

Ja ir bojājums, papildtastatūra uzrāda:

System Fault

View Fault List?

(Sistēmas bojājums

Vai parādīt  bojājumu sarakstu ?)          Lai izietu ārā no bojājumu pārskatīšanas, nospiediet                No (Nē )  .

Lai pārskatītu bojājumus, nospiediet               Yes (jā)

Solis2. Papildtastatūra uzrāda bojājumu sarakstu. Piemēram:

Telephone Line

Fault

(Telefona līnijas bojājums)

Ja jūs redziet  mirgojošu >, izmantojiet           slēdžus lai                      ātri pārskatītu bojājumu sarakstu.

Solis3. Kad jūs esat nonācis līdz saraksta beigām, papildtastatūra uzrāda:

End of List

Clear Faults?

(Saraksta beigas

Vai nodzēst bojājumu signālus?)                  Lai atgrieztos pie galvenās izvēlnes, nospiediet            No (Nē )

Lai nodzēst bojājumu signālus, nospiediet                Yes (jā)      .

Solis4. Šī sistēma mēģina atiestatīt bojājumus. Ja veikta visu bojājumu atiestatīšana,  papildtastatūra uzrāda:

Fault(s) Now

Cleared!

(Bojājums(i) tagad nodzēsti!)

Solis5. Ja sistēma nevar atiestatīt bojājumus, papildtastatūra uzrāda:

Unable to Clear                                                                        Call for Service (Izsaukt servisu)

All Fault(s)!                                                           pēc tam,       Exit Now? (Vai tagad beigt?)

(Nav iespējams nodzēst visus bojājumus!)

Lai atkal pārskatītu bojājumus, nospiediet                  No (Nē )   .

Lai izietu ārā no bojājumu pārskatīšanas, nospiediet                 Yes (jā)   .

#### Automātiskā drošības režīma ieslēgšana

### 4. NODAĻA

Automātiskā drošības režīma ieslēgšana (auto-arming) tiek veikta tad, kad  sistēma automātiski ieslēdz vienu vai vairāku sistēmas rajonus iepriekš uzdotos laikos. Visi lietotāji  var atlikt režīmu “auto-arming”  uz iepriekš noteiktu laika periodu. Veiciet zemāk sniegto procedūru.

Automātiskā drošības režīma ieslēgšanas atlikšana

Pamata

Paaugstināta līmeņa lietotājs

Pārraugs (Supervisor)

Pārvaldnieka (Master)

Pirms sistēma rajonā iedarbina režīmu “auto-arming”, papildtastatūra brīdinās lietotājus rajonā ar nepārtrauktu pīkstināšanu (tas ir režīma “auto-arm” brīdinājums). Ja jūs dzirdat auto-arm brīdinājumu,

jūs varat atlikt automātiskā drošības režīma ieslēgšanu. Ievadiet jūsu kodu rajona papildtastatūrā. Papildtastatūra

parādīs:

Automatic Arming

in Progress! (Automātiskā drošības režīma ieslēgšana tiek veikta!)

Lai atliktu automātiskā drošības režīma ieslēgšanu, veiciet zemāk sniegto procedūru, sākot ar soli 3.

Ja jūs ziniet , ka sistēma ieies režīmā “auto-arming” konkrētā laikā, jūs variet atlikt šo režīmu

pirms tas sāk darboties. Veiciet zemāk sniegto procedūru.

PIEZĪME: Ja nevienā no jūsu rajoniem nav uzstādīta automātiskā drošības režīma ieslēgšana, vai ja automātiskā drošības režīma ieslēgšana ir jau atlikta, vai arī ja sistēma ir tā iestādīta, ka lietotāji nevar atlikt automātiskā drošības režīma ieslēgšanu, papildtastatūra parādīs "Šī funkcija nav pieejama ".

Solis1. 12:00 2000/01/01

Enter Your Code

(Ievadiet jūsu  kodu)                   Ievadiet jūsu piekļūšanas kodu.

Solis2. Papildtastatūra uzrāda:

Do You Want To

Turn Areas On?   (Vai jūs vēlaties ieslēgt rajonus?) Nospiediet                No (Nē )    līdz kamēr                                   papildtastatūra uzrāda:

Solis3. Do You Want to

Delay Auto-Arm?

(Vai jūs vēlaties atlikt režīmu “auto-arm” ?)      Lai apstiprinātu,  nospiediet             Yes (jā)   .

Solis4. Papildtastatūra uzrāda pirmo rajonu, kuram tiks ieslēgts  automātiskais drošības režīms:

Area 1 (Rajons1)

Delay Auto-Arm?  (Vai jūs vēlaties atlikt režīmu “auto-arm” ?)   Lai apstiprinātu,  nospiediet              Yes (jā)

Solis5. Papildtastatūra uzrāda:

Automatic Arming

Has Been Delayed

(Automātiskais drošības režīms ir atlikts)

Šī sistēma mēģinās atkal ieslēgt automātisko drošības režīmu atliktā laika beigās, ko ieprogrammējis jūsu iestādītājs. Ja ir vairāki rajoni, kuri tiks ieslēgti automātiskā drošības režīmā, papildtastatūra uzrāda

nākamo rajonu.

Solis6. Rajonu saraksta beigās papildtastatūra uzrāda:

End of List (Saraksta beigas)

Exit Now?  (Vai tagad beigt?)              Lai atgrieztos pie rajonu saraksta, nospiediet           No (Nē ).

Lai atgrieztos pie sākotnējā ekrāna nospiediet  .               Yes (jā)

Citas funkcijas

5.NODAĻA

5.1 Durvju atslēgšana _________________________________________________________________

Paaugstināta līmeņa lietotājs

Pārraugs (Supervisor)

Pārvaldnieka (Master)

Jūsu iestādītājs var būt tā iestādījis sistēmu, ka lietotāji var atslēgt noteiktas durvis no papildtastatūras. Pamata

līmeņa lietotājiem šāda iespēja var nebūt. Jautājiet jūsu iestādītājam vai pārrauga (Supervisor) vai pārvaldnieka (Master) lietotāja  līmenim, kuras durvis iespējams atslēgt. Jums var būt iespēja atslēgt  durvis tikai rajonā (os) kas attiecas uz jums.

Solis1. 12:00 2000/01/01

Enter Your Code

(Ievadiet jūsu  kodu)                    Ievadiet jūsu piekļūšanas kodu.

Solis2. Nospiediet ,          No (nē)  līdz kamēr papildtastatūra uzrāda:

Activate

Door Strike? (Aktivizēt durvju aizvaru?)

Solis3. Lai atslēgtu vienas vai vairākas durvis nospiediet            Yes (jā). Vienas vai vairākas durvis atslēdzās un papildtastatūras zummers skan. Papildtastatūra uzrāda:

Door Strike

Activated! (Durvju aizvars aktivizēts!)

Solis4. Papildtastatūra atgriežas pie sākotnējā ekrāna.

5.2 Detektoru atiestatīšana _____________________________________________________________

Paaugstināta līmeņa lietotājs

Pārraugs (Supervisor)

Pārvaldnieka (Master)

Jūsu iestādītājs var būt tā iestādījis sistēmu, ka jūs variet atiestatīt detektorus no papildtastatūras. Pamata

līmeņa lietotājiem šāda iespēja var nebūt. Jautājiet jūsu iestādītājam vai pārrauga (Supervisor) vai pārvaldnieka (Master) lietotāja līmenim, kurus detektorus iespējams atiestatīt.

Solis1. 12:00 2000/01/01

Enter Your Code

(Ievadiet jūsu kodu)                    Ievadiet jūsu piekļūšanas kodu.

Solis2. Nospiediet              No (Nē ) , līdz kamēr papildtastatūra uzrāda:

Do You Want to

Reset Detectors? (Vai jūs vēlaties atiestatīt detektorus?)

Solis3. Lai atiestatītu detektorus, nospiediet             Yes (jā). Papildtastatūra uzrāda:

Detectors Reset (Detektori atiestatīti)

Exit Now? (Vai tagad beigt?)

Solis4. Lai atgrieztos pie sākotnējā ekrāna, nospiediet              Yes (jā).

Lai atgrieztos pie galvenās izvēlnes, nospiediet               No (Nē )

Rādītājs

A

Access code (piekļūšanas kods) 4

Alarm (trauksmes signāls) 2

clearing (dzēšana) 13

false (nepatiess)12

silencing (apklusināšana)12

Alarm system (trauksmes signālu sistēma)3

Area (rajons) 2, 4

Automatic arming

defined (automātisko drošības režīma definīcija)2

delaying (atlikšana, kavēšana) 15

B

Back/Next Keys (atpakaļ/uz priekšu slēdži)  back cover (aizmugures pārsegs)

Bells

turning off (zvanu atslēgšana) 12

C

Cancel key (atcelšanas slēdzis)  back cover (aizmugures pārsegs)

Central station (centrālais postenis) 4

Codes

access (piekļūšana ar kodiem) 4

Control panel (vadības panelis) 3

D

Delaying

auto-arming (automātiskā drošības režīma  atlikšana)15

Detector

resetting (detektoru atiestatīšana) 16

Door

entry/exit (durvis ieeja/izeja)2

unlocking  (atslēgšana) 16

E

Entering access codes (Piekļūšanas kodu ievadīšana) 5

F

False alarm (nepatiess trauksmes signāls) 12

Fault

defined (bojājuma definīcija) 2

viewing  (pārskatīšana) 14

K

Keypad (papildtastatūra) 3

keys back cover (slēdži - aizmugures pārsegs)

lights back cover (gaismas signāli - aizmugures pārsegs)

L

Lights on keypad back cover (gaismas signāli uz papildtastatūras aizmugures pārsega)

M

Main menu (galvenā izvēlne) 2

Monitoring, remote (monitorings, tālvadības) 4

N

No key back cover (Nē slēdzis - aizmugures pārsegs)

O

Off light back cover (izslēgta stāvokļa gaismas signāli - aizmugures pārsegs)

On light back cover (ieslēgta stāvokļa gaismas signāli - aizmugures pārsegs)

P

Power light back cover (barošanas avota gaismas signāli - aizmugures pārsegs)

Problem (problēma) 14. Skatīt arī  Fault (bojājums)

R

Remote monitoring (tālvadības monitorings) 4

Resetting

alarms (trauksmes signālu atiestatīšana) 13

detectors  (detektori) 16

S

Security system (drošības sistēma) 3

Start screen  (sākotnējais ekrāns) 2

System

how it works (Kā darbojas sistēma) 3

turning off (izslēgšana) 10

turning on (ieslēgšana) 5

T

Trouble (traucējums) 14. Skatīt arī  Fault (bojājums)

Turning

area(s) off (rajona(u) izslēgšana) 10

area(s) on (rajona(u) ieslēgšana)  6

U

User types (Lietotāju kategorijas) 3

V

Viewing

alarms (trauksmes signālu pārskatīšana) 13

faults  (bojājumi) 14

Y

Yes key back cover (Jā slēdzis - aizmugures pārsegs)

Z

Zones (Zonas) 4

defined (definīcija) 2

TM

##### Papildtastatūras pogas un gaismas signāli

12:00 2000/01/01

Enter Your Code

(Ievadiet jūsu  kodu)

Off (izslēgts) On (ieslēgts) Power (barošana)

Back (atpakaļ) Next (uz priekšu)

Yes (jā)

No (nē)

Cancel (Atlikt)

Nospiediet Cancel   (Atlikt)  lai atgrieztos uz sākumu

Izsaukt servisu

Izsaukt palīdzību

- Šķidro kristālu displejs (LCD)

- Ciparu panelis

- Sistēmas gaismas signāli

- Slēdži ar bultiņām

- Yes (Jā), No (Nē) un Cancel (Atlikt) slēdži

1. Šķidro kristālu displejs (LCD):

LCD displejs sniedz uzvednes un sakārto informāciju uz divām 16-zīmju rindām. Sniegtajā attēlā parādīts sākotnējais ekrāns.

2. Ciparu panelis:

Izmantojiet ciparu paneli lai ievadīt jūsu piekļūšanas kodu.

3. Sistēmas gaismas signāli:

On (ieslēgšana) un off (izslēgšana) gaismas iedegsies, kā aprakstīts, tikai pēc tam, kad jūs būsiet ievadījis spēkā esošu piekļūšanas kodu. Ja nav ievadīts kods, degs tikai barošanas avota gaismas signāls.

Izslēgšanas gaisma

Kad jūs ieslēdzat vai izslēdzat rajonus, izslēgšanas gaisma (Off) norādīs, ka uzrādītais rajons patreiz ir izslēgts (off). (Skatīt “Jūsu rajonu ieslēgšana (ON) un izslēgšana (OFF)” lappusē 5).

Ieslēgšanas gaisma

Kad jūs ieslēdzat vai izslēdzat rajonus, ieslēgšanas gaisma (On) norādīs, ka uzrādītais rajons patreiz ir ieslēgts (On).

(Skatīt “Jūsu rajonu ieslēgšana (ON) un izslēgšana (OFF)” lappusē 5).

Barošanas avota gaismas signāls

Barošanas avota gaisma degs vienmēr, ja vien sistēma vai kāds no moduļiem nebūs bez  maiņstrāvas elektropadeves.

4. Atpakaļ/uz priekšu slēdži:

Ja jūs pārskatiet saraksta pozīcijas, lietojiet  slēdžus lai virzītos uz priekšu uz nākamo pozīciju vai atpakaļ, uz iepriekšējo pozīciju. Ja ir jāapskata vēl vairāk informācijas, tad papildtastatūrā  mirgos > augšējā labējā displeja stūrī.

5. Yes (Jā), No (Nē) un Cancel (Atlikt) slēdži:

Katrai situācijai sistēma uzrādīs jautājumu (piemēram,

Vai jūs vēlaties ieslēgt rajonus?). Nospiediet         Yes (Jā) lai atbildētu jā un                No (Nē)  lai atbildētu nē.

Ja jūs neesat pārliecināts, vai arī esat pazaudējis savu vietu sistēmas programmā,

nospiediet Cancel (Atlikt) lai atgrieztos uz sākotnējo ekrānu ("Ievadiet jūsu kodu").

PIEZĪME: Pogas            Cancel   (Atlikt) nospiešana nepārtrauc rajonu ieslēgšanas procesu. Lai paliktu rajonā, vai ieietu atpakaļ rajonos, jums nepieciešams ievadīt jūsu piekļūšanas kodu un izslēgt rajonus.

©2000 Digital Security Controls Ltd.                                                                                                        Iespiests Kanādā 29004814 R002